| Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 38/2019 | Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» |
| --- | --- |
|  | Χρηματοδότηση: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ |
|  | Προϋπολογισμός: 50.000,00 € |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, αποσκοπεί στην αποκατάσταση ζημιών και προβλημάτων που εντοπίζονται στον δημοτικό φωτισμό, στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού των διαφόρων κοινοχρήστων χώρων, οδών και πλατειών του ∆ήμου, Δημοτικά κτίρια κτλ , όπου προκύπτουν βλάβες, οι οποίες χρειάζονται άμεση αποκατάσταση ή αντικατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη ώστε το αρμόδιο συνεργείο του ∆ήμου μας να είναι σε θέση να αποκαταστήσει τις βλάβες αυτές. Η σύνταξη της μελέτης βασίστηκε σε στοιχεία από προηγούμενες χρονιές, τα οποία δίνουν μίαν εικόνα για τις βλάβες που προκύπτουν συχνότερα.

Τα είδη που θα προμηθευτούμε θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών, οι οποίες εκτιμήθηκαν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες χωρίς σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές τους δίνονται στους πίνακες :

Ομάδα Α. Λυχνίες – Λαμπτήρες

| α/α | Περιγραφή | Κωδικός | Μονάδα | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CPV | Μέτρησης |  |
| Α. Λυχνίες - Λαμπτήρες |  |  |  |  |
| Α1 | Λυχνίες ατμών νατρίου ισχύος 250 W-Ε40 Αχλάδι | 31532100-5 | τεμ. | 70 |
| Α2 | Λαμπτήρες LED 15W E27 1380LM 6000K ψυχρό 30.000hr | 31620000-8 | τεμ. | 1904 |
| Α3 | λαμπτήρες τύπου LED 15w E27 ψυχρό sticker cw | 31620000-8 | τεμ. | 3750 |
| Α4 | λαμπτήρες τύπου LED 48w εξωτερικών χώρων E27 230V 6000K 4650lm 30.000HR | 31514000-2 | τεμ. | 300 |
| Α5 | λαμπήρες μανόλια 30w εξωτερικών χώρων E27 3300LM 6500K 40.000HR | 31514000-2 | τεμ. | 80 |
| Α6 | Λάμπες γλομπέ 18w τύπο LED εξωτερικών χώρων E27 6000K 1690lm 30.000hr | 31532100-5 | τεμ. | 100 |
| Α7 | Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας 20-25 W E27 για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. | 31531000-7 | τεμ. | 550 |
| Α8 | Λαμπτήρες φθορισμού 120εκ.-36W | 31532910-6 | τεμ. | 60 |
| Α9 | Λαμπτήρες φθορισμού 60εκ.-18W | 31532910-6 | τεμ. | 65 |
| Α10 | Λαμπτήρας 400W HQI-E40 | 31531000-7 | τεμ. | 50 |
| Ομάδα Β. Φωτιστικά γηπέδων. |
| Β. | Φωτιστικό γηπέδων LED 480W Στεγανό IP66 αλουμίνιο | 31518600-6 | τεμ. | 24 |
| Ομάδα Γ. - Ηλεκτρολογικό υλικό-κτλ. |  |  |  |  |
| Β. Ασφάλειες |  |  |  |  |
| Β1 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 10 Α | 31211300-1 | τεμ. | 10 |
| Β2 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 16 Α | 31211300-1 | τεμ. | 10 |
| Β3 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 20 Α | 31211300-1 | τεμ. | 10 |
| Β4 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 25 Α | 31211300-1 | τεμ. | 10 |
| Β5 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 3 Χ 20 Α | 31211300-1 | τεμ. | 10 |
| Β6 | Ασφάλειες γυάλινες 2Α | 31211300-1 | τεμ. | 100 |
| Β7 | Ασφάλειες γυάλινες 4Α | 31211300-1 | τεμ. | 100 |
| Β8 | Φυσίγγια νεοζέτ 35 Α | 31211300-1 | τεμ. | 30 |
| Β9 | Φυσίγγια νεοζέτ 63Α | 31211300-1 | τεμ. | 30 |
| Β10 | Φυσίγγια 25Α | 31211300-1 | τεμ. | 35 |
| Β11 | Φυσίγγια 35Α | 31211300-1 | τεμ. | 35 |
| Γ. Μετασχηματιστές |  |  |  |  |
| Γ1 | Μετασχηματιστής 250 w για φωτιστικά ατμών νατρίου sodium | 31170000-8 | τεμ. | 30 |
| Γ2 | Μετασχηματιστής 1000W για προβολείς HQI | 31170000-8 | τεμ. | 2 |
| Γ3 | Μετασχηματιστής 400W για προβολείς HQI | 31170000-8 | τεμ. | 50 |
| Δ. Καλώδια |  |  |  |  |
| Δ1 | Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 τ.χ | 31320000-5 | μέτρα | 250 |
| Δ2 | Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 τ.χ | 31320000-5 | μέτρα | 200 |
| Δ3 | Καλώδιο NYY 3Χ1,5 | 31320000-5 | μέτρα | 200 |
| Δ4 | Καλώδιο NYY 3Χ2,5 | 31320000-5 | μέτρα | 200 |
| Δ5 | Καλώδιο NYY 3χ4,0 τα.χ. | 31320000-5 | μέτρα | 30 |
| Δ6 | Καλώδιο ΝΥΑ 1,5χιλ. Κουλούρα 100μ. (μπλέ μαύρο κίτρινο) | 31320000-5 | μέτρα | 500 |
| Δ7 | Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ2,5 τα.χ, | 31320000-5 | μέτρα | 50 |
| Ε. Φωτιστικά |  |  |  |  |
| Ε1 | Φωτιστικό κορυφής φανοστάτη Φ25 | 34993000-4 | τεμ. | 10 |
| Ε2 | Φωτιστικό κορυφής φανοστάτη Φ30 | 34993000-4 | τεμ. | 50 |
| Ε3 | Φωτιστικό κορυφής φανοστάτη Φ40 | 34993000-4 | τεμ. | 18 |
| Ε4 | Βραχίονας για φωτιστικά δρόμου - μπράτσα τύπου ΔΕΗ για κολώνες φωτισμού πλήρες | 31532800-2 | τεμ. | 40 |
| ΣΤ. Εκκινητές - σταρτερ |  |  |  |  |
| ΣΤ1 | Εκκινητής : Στάρτερ 4 έως 22 W | 31532500-9 | τεμ. | 35 |
| ΣΤ2 | Εκκινητής : Στάρτερ 4 έως 65 W ή 4 έως 80W | 31532500-9 | τεμ. | 35 |
| ΣΤ3 | Εκκινητής 400 W : Στάρτερ | 31532500-9 | τεμ. | 100 |
|  | Λαμπτήρων Νατρίου/HQI sodium |  |  |  |
| Ζ. Διακόπτες – Πρίζες – Φις - Ντουϊ |  |  |  |  |
| Ζ1 | Πρίζα χωνευτή (utp) διπλή | 31224100-3 | τεμ. | 10 |
| Ζ2 | Πρίζα εξωτερική (utp) διπλή | 31224100-3 | τεμ. | 10 |
| Ζ3 | Διακόπτης Α/R ακραίος χωνευτός μονός | 31214100-0 | τεμ. | 10 |
| Ζ4 | Διακόπτης Α/R ακραίος χωνευτός διπλός | 31214100-0 | τεμ. | 10 |
| Ζ5 | Διακόπτης χωνευτός κομμιτατέρ μονός | 31214100-0 | τεμ. | 10 |
| Ζ6 | Διακόπτης χωνευτός κομμιτατέρ διπλός | 31214100-0 | τεμ. | 10 |
| Ζ7 | Φις σούκο θηλυκό | 31224100-3 | τεμ. | 30 |
| Ζ8 | Φις σούκο αρσενικό | 31224100-3 | τεμ. | 30 |
| Ζ9 | Ντουϊ διασπόμενο Ε27 | 31532000-4 | τεμ. | 200 |
| Ζ10 | Ντουϊ διασπόμενο Ε40 | 31532000-4 | τεμ. | 100 |
| Η. Ρελέ κ.λ.π. |  |  |  |  |
| Η1 | Ρελέ Ισχύος – φορτίου 4 Χ 25 Α | 31681410-0 | τεμ. | 10 |
| Η2 | Ρελέ Ισχύος – φορτίου 4 Χ 40 Α | 31681410-0 | τεμ. | 10 |
| Η3 | Ρελέ Ισχύος – φορτίου 1 Χ 25 Α | 31681410-0 | τεμ. | 10 |
| Η4 | Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία | 38750000-7 | τεμ. | 15 |
| Η5 | Φωτοκύτταρο στεγανό κουμπωτό | 38750000-7 | τεμ. | 10 |
| Θ. Διάφορα ηλεκτρολογικά υλικά |  |  |  |  |
| Θ1 | Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς 1 Σειράς μεταλλικούς | 31214300-2 | τεμ. | 2 |
| Θ2 | Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς 2 Σειρών μεταλλικός | 31214300-2 | τεμ. | 3 |
| Θ3 | Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς 3 Σειρών μεταλλικός | 31214300-2 | τεμ. | 2 |
| Θ4 | Πίνακας εξωτερικός στεγανός 1 σειράς πλαστικός | 31214300-2 | τεμ. | 2 |
| Θ5 | Πίνακας εξωτερικός στεγανός 2 σειράς πλαστικός | 31214300-2 | τεμ. | 2 |
| Θ6 | Πίνακας εξωτερικός στεγανός 3 σειράς πλαστικός | 31214300-2 | τεμ. | 2 |
| Θ7 | Βάσεις γλόμπου κυρτές | 31681410-0 | τεμ. | 30 |
| Θ8 | Μπουάτ εξωτερικά στεγανά 10Χ10 | 31681410-0 | τεμ. | 10 |
| Θ9 | Δεματικά καλωδίων 350χιλ | 31681410-0 | Σετ 100 τεμ. | 10 |
| Θ10 | Πολύμπριζο 5 θέσεων με καλώδιο | 31224100-3 | τεμ. | 20 |
| Θ11 | Ταινίες φαρδιές | 31681410-0 | τεμ. | 10 |
| Θ12 | Πισοταινία φαρδιά | 31681410-0 | τεμ. | 4 |
| Θ13 | Κουτιά για θερμομαγνητικά στεγανά | 31681410-0 | τεμ. | 3 |
| Θ14 | Θερμομαγνητικά 10-16Α | 31681410-0 | τεμ. | 3 |
| Θ15 | Θερμομαγνητικά 6-10Α | 31681410-0 | τεμ. | 50 |
| Θ16 | Μονωτικές ταινίες πλαστικές φαρδιές 38mm | 31681000-3 | τεμ. | 43 |
| Θ17 | Μονωτικές ταινίες πλαστικές στενές 19mm | 31681000-3 | τεμ. | 2 |
| Θ18 | Σετ κατσαβίδια ηλεκτρολόγου | 31681410-0 | τεμ. | 5 |
| Θ19 | Δοκιμαστικό κατσαβίδι ίσιο 500V | 31681410-0 | τεμ. | 30 |
| Θ20 | Κλέμμες για καλώδιο 2,5τ.χ (σειρά) | 31681410-0 | τεμ. | 20 |
| Θ21 | Κλέμμες για καλώδιο 16τ.χ (σειρά) | 31681410-0 | τεμ. | 15 |
| Θ22 | Πολύμπριζο 5 θέσεων | 31224100-3 | τεμ. | 2 |

- Όλα τα υλικά τα οποία χρειάζονται επεξηγήσεις ή οδηγίες θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά ή αγγλικά.

- Σε όλα τα υλικά επί των τεμαχίων ή της συσκευασίας τους θα αναγράφονται στα ελληνικά ή αγγλικά τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή - εισαγωγέα (χώρο κατασκευής, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π.)

- θα παραδίδονται τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (Datasheets) του κατασκευαστή των υλικών στα ελληνικά ή στα αγγλικά από τα οποία θα προκύπτουν και οι ζητούμενες προδιαγραφές.

- Τα βιομηχανικά προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης .

- Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα έντυπα πιστοποίησης από αποδεκτούς διαπιστευμένους φορείς, είτε στο πρωτότυπο είτε σε αντίγραφο, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα τα οποία θα ισχύουν κατά την διενέργεια του διαγωνισμού. Για τα παραπάνω πιστοποιητικά θα γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι θα προσκομιστούν μέχρι την υπογραφή της οικείας συμβάσεως και εάν αυτό ζητηθεί από τον Δήμο.

- Τα προσκομιζόμενα είδη θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Ο Δήμος έχει το δικαίωμα επαλήθευσης του CE σε ειδικό πιστοποιημένο εργαστήριο και τα έξοδα θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

- Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα ελληνικά πρότυπα και κανονισμούς (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ), με τις διεθνώς ακολουθούμενες πιστοποιήσεις κατασκευής – λειτουργίας και τις προδιαγραφές Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Ποιότητας (Ελληνικό ΕΛΟΤ, Γερμανικό VDE, Αυστριακό OVE, κ.λ.π.).

- Σχετικά με το είδος και την ποιότητα των υλικών, δειγματοληψίες, δοκιμασίες και ελέγχους όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, ισχύουν ανάλογα με την περίπτωση όσα ορίζονται σε αυτές τις Τεχνικές Προδιαγραφές, στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στα Πρότυπα του ΕΛΟΤ, στους κανονισμούς και νόμους του κράτους, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, στους συμβατικούς όρους και τέλος σε κάθε άλλη νεότερη διάταξη, νόμο, κανονισμό, απόφαση κλπ. που αντικαθιστά ή συμπληρώνει διατάξεις των προδιαγραφών αυτών.

- Τέλος για ότι δεν καλύπτεται από τα παραπάνω ισχύουν οι αντίστοιχοι Γερμανικοί Κανονισμοί (DIN), οι Αμερικανικές Προδιαγραφές (A.S.T.M και A.A.S.H.O) και οι προδιαγραφές του κατασκευαστή ή προμηθευτή.

- Όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους.

Ειδικότερα για το κάθε είδος της προμήθειας θα ισχύει:

Ομάδα Α. Λυχνίες – Λαμπτήρες.

Α Λυχνίες - Λαμπτήρες

Α1 Λυχνίες ατμών νατρίου ισχύος 250 W

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Α1 |
| --- | --- |
| Είδος | Ατμών νατρίου |
| Σχήμα | Αχλαδωτή |
| Τάση λειτουργίας | 170V ~ 265V AC |
| Ισχύ λειτουργίας | 250W |
| Κάλυκας | Ε40 |
| Ενεργειακή κλάση λαμπτήρα | A+ |
| Ελάχιστη φωτεινή ροή | >=31.500Lm |
| Θερμοκρασία χρώματος φωτός | <= 3000 Κ |
| Μέση διάρκεια ζωής | >=20.000Hr |
| Πιστοποίηση | κατά RoHS |

Α2  Λάμπες LED E27 15W ψυχρού τύπου

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | A2 |
| --- | --- |
| Είδος | Λάμπες |
| Ισχύς | 15 W |
| Ισοδυναμία ισχύος: | >=120W |
| Τάση | 170V ~ 265V AC |
| Φωτεινότητα | >=1380 Lumen |
| Τύπος χρώματος | Ψυχρό Λευκό >6000 Κelvin |
| Διάρκειας ζωής | > =20.000 ώρες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια Άμεση Αντικατάσταση |
| Πιστοποιητικά | CE, ROHS και EMC |

Α3  Λάμπες LED E27 15W ψυχρού sticker cw

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | A3 |
| --- | --- |
| Είδος | Λάμπες |
| Ισχύς | 15 W |
| Ντουϊ | Ε27 |
| Τάση | 170V ~ 265V AC |
| Φωτεινότητα | >=1400 Lumen |
| Τύπος χρώματος | >=Ψυχρό Λευκό 6000 Κelvin |
| Διάρκειας ζωής | >= 20.000 ώρες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια Άμεση Αντικατάσταση |
| Πιστοποιητικά | CE, ROHS και EMC |

Α4  Λάμπες LED E27 48W  εξωτερικών  χώρων

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | A4 |
| --- | --- |
| Είδος | Λάμπες |
| Ισχύς | 48 W |
| Ντουϊ | Ε27 |
| Τάση | 170V ~ 265V AC |
| Φωτεινότητα | >=4600 Lumen |
| Τύπος χρώματος | >=Ψυχρό Λευκό 6000 Κelvin |
| Διάρκειας ζωής | >=30.000 ώρες |
| Εγγύηση | 2 Χρόνια Άμεση Αντικατάσταση |
| Πιστοποιητικά | CE, ROHS και EMC |

Α5  Λάμπες μανόλια  LED εξωτερκού χώρου 30W Ε27 ψυχρού

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | A5 |
| --- | --- |
| Είδος | Λάμπες |
| Ισχύς | 30 W |
| Ισοδυναμία ισχύος: | 300W |
| Τάση | 170V ~ 265V AC |
| Φωτεινότητα | >=3300 Lumen |
| Τύπος χρώματος | >=Ψυχρό λευκό 6500Κ |
| Διάρκειας ζωής | > =40.000 ώρες |
| Πιστοποιητικά | CE, ROHS και EMC |

Α6  Λάμπες γλομπέ 18w LED  εξωτερικών χώρων Ε27 6000Κ 1690lm 30000hr

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | A6 |
| --- | --- |
| Είδος | Λάμπες γλομπέ |
| Ισχύς | 18 W |
| Ντουϊ: | Ε27 |
| Τάση | 170V ~ 265V AC |
| Φωτεινότητα | >=1690 Lumen |
| Τύπος χρώματος | >=Ψυχρό λευκό 6000Κ |
| Διάρκειας ζωής | > =30.000 ώρες |
| Πιστοποιητικά | CE |

Α7 Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας 20-25 W E27 για χρήση σε εξωτερικούς & εσωτερικούς χώρους.

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Α7 |
| --- | --- |
| Είδος | Εξοικονόμησης ενέργειας κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους (SL) |
| Σχήμα | Με πρισματικό κέλυφος από PVC ή γυάλινο |
| Τάση λειτουργίας | 170V ~ 265V AC |
| Ισχύ λειτουργίας | 20 έως 25W |
| Κάλυκας | Ε27 |
| Ενεργειακή κλάση λαμπτήρα | A |
| Ελάχιστη φωτεινή ροή | >=1.200Lm |
| Θερμοκρασία χρώματος φωτός | >=4000 Κ (Ψυχρός φώς ημέρας) |
| Μέση διάρκεια ζωής | >=10.000Hr |
| Πιστοποίηση | κατά RoHS |

Α8 – Α9  Λυχνία φθορισμού 120εκ./36W  60εκ./18W

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Α8 | Α9 |
| --- | --- | --- |
| Είδος | Φθορισμού | Φθορισμού |
| Σχήμα | Σωληνωτή με τουλάχιστον 120 εκ. μήκος και διάμετρο 26χιλ | Σωληνωτή με τουλάχιστον 60 εκ. μήκος και διάμετρο 26χιλ |
| Τάση λειτουργίας | 170V ~ 265V AC | 170V ~ 265V AC |
| Ισχύ λειτουργίας | 36W | 18W |
| Κάλυκας | G13 | G13 |
| Ενεργειακή κλάση λαμπτήρα | A | A |
| Ελάχιστη φωτεινή ροή | >=3.000Lm | >=1.100Lm |
| Θερμοκρασία χρώματος φωτός | >=4.000 Κ | >=4.000 Κ |
| Μέση διάρκεια ζωής | >=8.000Hr | >=8.000Hr |
| Πιστοποίηση | κατά RoHS | κατά RoHS |

Α10 –  Λαμπτήρες   400W HQI-E40 για προβολείς ιωδίου

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Α10 |
| --- | --- |
| Είδος | HQI |
| Σχήμα | Σωληνωτή |
| Τάση λειτουργίας | 170V ~ 265V AC |
| Ισχύ λειτουργίας | 400W |
| Κάλυκας | Ε40 |
| Ενεργειακή κλάση λαμπτήρα | A |
| Ελάχιστη φωτεινή ροή | >=30.000Lm |
| Θερμοκρασία χρώματος φωτός | <=3.000 Κ |
| Μέση διάρκεια ζωής | >=12.000Hr |
| Πιστοποίηση | κατά RoHS |

Ομάδα B. Φωτιστικά γηπέδων

Β.  Φωτιστικό γηπέδων LED 480W Στεγανό αδιάβροχος  IP66  αλουμίνιο

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Β |
| --- | --- |
| Είδος | Στεγανός IP66 συμμετρικής δέσμης αλουμινίου |
| Εύρος λειτουργίας | -30ο έως +50ο |
| Τάση λειτουργίας | 170V ~ 280 AC |
| Ισχύ λειτουργίας | 450W~ 480W |
| Θερμοκρασία χρώματος | >=5000K |
| Χρώμα | αδιάφορο |
| Φωτεινότητα | >=70.000lm |
| Υλικά | Αλουμίνιο - Γυαλί |
| Εγγύηση | >=5έτη |
| Παρατηρήσεις | Κατάλληλο προϊόν για γήπεδα, parking, μεγάλους χώρους κ.ά. |

Ομάδα Γ. Ηλεκτρολογικό υλικό-κτλ.

Β Ασφάλειες

Β1 – Β2 – Β3 – Β4 Ασφάλεια ράγας

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Β1 | Β2 | Β3 | Β4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Είδος - τύπος | Ασφάλεια με σύστημα γρήγορης μανδάλωσης σε ράγα | Ασφάλεια με σύστημα γρήγορης μανδάλωσης σε ράγα | Ασφάλεια με σύστημα γρήγορης μανδάλωσης σε ράγα | Ασφάλεια με σύστημα γρήγορης μανδάλωσης σε ράγα |
| Τάση λειτουργίας | 180V με 230 V | 180V με 230 V | 180V με 230 V | 180V με 230 V |
| Ονομαστική ένταση | 10Α | 16Α | 20Α | 25Α |
| Θέση ράγας | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Φάσεις | Μονοφασική | Μονοφασική | Μονοφασική | Μονοφασική |

Β5 Ασφάλεια ράγας 3Χ20Α

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Β1 |
| --- | --- |
| Είδος - τύπος | Ασφάλεια με σύστημα γρήγορης μανδάλωσης σε ράγα |
| Τάση λειτουργίας | 180V με 230 V |
| Ονομαστική ένταση | 20Α |
| Θέση ράγας | 3 |
| Φάσεις | Τριφασική |

Β6 – Β7 Ασφάλεια γυάλινη μικρή 2 Α - 4Α

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Β7 | Β8 |
| --- | --- | --- |
| Είδος - τύπος | Ασφάλεια γυάλινη φωτιστικών | Ασφάλεια γυάλινη φωτιστικών |
| Τάση λειτουργίας | 180V με 230 V | 180V με 230 V |
| Ονομαστική ένταση | 2Α | 4Α |

Β8 – Β9 Ασφάλεια τύπου Νεοζέτ

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Β9 | Β10 |
| --- | --- | --- |
| Είδος - τύπος | ΝΕΟΖΕΤ | ΝΕΟΖΕΤ |
| Τάση λειτουργίας | 180V με 230 V | 180V με 230 V |
| Ονομαστική ένταση | 35Α | 65Α |

Β10 – Β11  Ασφάλειες φυσίγγια τύπου ∆.Ε.Η.

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Β11 | Β12 |
| --- | --- | --- |
| Είδος - τύπος | βραδείας τήξεως µεγέθους DII Ε 27, DIII 33 | βραδείας τήξεως µεγέθους DII Ε 27, DIII 33 |
| Τάση λειτουργίας | AC/ DC 500V | AC/ DC 500V |
| Ονομαστική ένταση | 25A | 35A |
| Ικανότητα απόζευξης σε βραχυκύκλωµα | 50kA | 50kA |

Γ Μετασχηματιστές

Γ1 Μετασχηματιστής 250w για φωτιστικά ατμών νατρίου sodium

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Γ1 |
| --- | --- |
| Είδος - τύπος | Νατρίου |
| Τάση λειτουργίας | 220 με 240 V |
| Ισχύ λειτουργίας | 250W |
| Ενεργειακή κλάση | Α |
| Κλάση στεγάνωσης | IP20 |

Γ2 – Γ3 Μετασχηματιστής 1000W & 400W για προβολείς HQI

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Γ2 | Γ3 |
| --- | --- | --- |
| Είδος - τύπος | HQI | HQI |
| Τάση λειτουργίας | 220 με 240 V | 220 με 240 V |
| Ισχύ λειτουργίας | 1000W | 400W |
| Ενεργειακή κλάση | Α | Α |
| Κλάση στεγάνωσης | IP20 | IP20 |

Δ  Καλώδια

Δ1 – Δ2 Καλώδιο εύκαμπτο

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Δ1 | Δ2 |
| --- | --- | --- |
| Είδος | ΝΥΜ | ΝΥΜ |
| Αγωγός | Εύκαμπτος Η05VV-F | Εύκαμπτος Η05VV-F |
| Διατομή καλωδίου | 3 χ 1,5 mm2 | 3 χ 2,5 mm2 |
| Τάση λειτουργίας | Το ελάχιστο 220 με 240 V | Το ελάχιστο 220 με 240 V |
| Εξωτερική επένδυση | PVC | PVC |
| Εσωτερική επένδυση | Ελαστικό | Ελαστικό |
| Χρήσεις | Σε υγρούς και ξηρούς χώρους, επί, εντός κάτω από το επίχρισμα των τοίχων. |  |

Δ3-  Καλώδιο εύκαμπτο 3x1,5

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Δ3 |
| --- | --- |
| Είδος | Καλώδιο εύκαμπτο |
| Αγωγός | Χαλκός |
| Διατομή καλωδίου | 3 χ 1.5 mm2 |
| Τάση λειτουργίας | Το ελάχιστο 220 με 240 V |

Δ4 –Δ5 –Δ6 -Δ7-  Καλώδιο NYY

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Δ6 | Δ4 | Δ5 | Δ7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Είδος | ΝΥΥ | ΝΥΥ | ΝΥΥ | ΝΥΥ |
| Αγωγός | Μονόκλωνος | Μονόκλωνος | Μονόκλωνος | Μονόκλωνος |
| Διατομή καλωδίου | 3 χ 1,5 mm2 | 3 χ 2,5 mm2 | 3 χ 4 mm2 | 4 χ 2,5 mm2 |
| Τάση λειτουργίας | Το ελάχιστο 220 με 240 V | Το ελάχιστο 220 με 240 V | Το ελάχιστο 220 με 240 V | Το ελάχιστο 220 με 240 V |
| Εξωτερική επένδυση | PVC | PVC | PVC | PVC |
| Εσωτερική επένδυση | Ελαστικό | Ελαστικό | `Ελαστικό | Ελαστικό |
| Χρήσεις | Σε υγρούς και ξηρούς χώρους, επί, εντός κάτω από το επίχρισμα των τοίχων και υπόγεια τοποθέτηση στο έδαφος. |  |  |  |

Ε Φωτιστικά

Ε1 – Ε2 - Ε3 Φωτιστικό κορυφής φανοστάτη

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Ε1 | Ε2 | Ε3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Είδος - τύπος | Φωτιστικό κορυφής φανοστάτη για τοποθέτηση επί ιστού ή βραχίονος σε εξωτερικούς χώρους πλατείες πάρκα κτλ. Λυχνιολαβή Ε-27 μαζί με τη βάση τους. |  |  |
| Περίβλημα | Πλαστικό ή μετακρυλικό |  |  |
| Διάμετρος (Φ) | 25εκ | 30εκ | 40εκ |
| Χρώμα | οπάλ – διαφανές - φιμέ – πάγου |  |  |
| Προστασία | στην UV ακτινοβολία |  |  |
| Χρήσεις | Για εξωτερικούς χώρους |  |  |

Ε4-  Βραχίονας για φωτιστικά δρόμου 1 μέτρου   1/4'' από γαλβανισμένο χάλυβα

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Ε4 |
| --- | --- |
| Είδος - τύπος | ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ 1 ΜΕΤΡΟΥ 1/4'' από γαλβανισμένο χάλυβα |
| Υλικό | Γαλβανισμένος χάλυβας |
| Τύπος | Βραχίονας δρόμου |
| Μήκος | 1 μέτρο |
| Χρήσεις | Για φωτιστικά δρόμου |
| Ενδεικτική φωτογραφία |  |

ΣΤ Εκκινητές – στάρτερ

ΣΤ1 – ΣΤ2   Εκκινητής ( στάτερ)

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | ΣΤ1 | ΣΤ2 |
| --- | --- | --- |
| Είδος - τύπος | Εκκινητής - σταρτερ | Εκκινητής - σταρτερ |
| Τάση λειτουργίας | 220V με 240V | 220V με 240V |
| Ισχύς λειτουργίας | 4 – 22W | 4 – 65W ή 4-80W |
| Περίβλημα | Πλαστικό ή μεταλλικό | Πλαστικό ή μεταλλικό |
| Χρήση | Λυχνίες φθορίου 18W | Λυχνίες φθορίου 36W και 58 W |

ΣΤ3 Εκκινητές Λαμπτήρων Νατρίου/Hqi  400 W sodium

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | ΣΤ3 |
| --- | --- |
| Είδος - τύπος | Εκκινητής - σταρτερ |
| Τάση λειτουργίας | 180V με 240V |
| Ισχύς λειτουργίας | 70 – 400W |
| Περίβλημα | Πλαστικό ή μεταλλικό |
| Κλάση στεγάνωσης | Τουλάχιστον IP20 |
| Χρήση | Λυχνίες νατρίου από 70W έως 400W |

Ζ. Διακόπτες – Πρίζες – Φις – Ντουϊ

Z1 – Ζ2 Πρίζα utp διπλή

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Ζ1 | Ζ2 |
| --- | --- | --- |
| Είδος | Πρίζα χωνευτή | Πρίζα εξωτερική επιτοίχια |
| Σχήμα | Τετράγωνο | Τετράγωνο |
| Υποδοχές | δύο (2) για φις RJ45 με UTP cat5 | δύο (2) για φις RJ45 με UTP cat5 |
| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό | Πλαστικό |
| Χρώμα κατασκευής | Λευκό | Λευκό |

Z3 – Ζ4 Διακόπτης Α/R ακραίος χωνευτός

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Ζ3 | Ζ4 |
| --- | --- | --- |
| Είδος | Διακόπτης χωνευτός | Διακόπτης χωνευτός |
| Σχήμα | Τετράγωνο | Τετράγωνο |
| Μπουτόν | ένα (1) διπλής κατεύθυνσης | δύο (2) διπλής κατεύθυνσης |
| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό | Πλαστικό |
| Χρώμα κατασκευής | Λευκό | Λευκό |
| Τάση λειτουργίας | 180V – 240V | 180V – 240V |
| Ισχύς λειτουγρίας | >=10A | >=10A |

Z5 – Ζ6 Διακόπτης χωνευτός κομμυτατέρ

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Ζ5 | Ζ6 |
| --- | --- | --- |
| Είδος | Διακόπτης χωνευτός | Διακόπτης χωνευτός |
| Σχήμα | Τετράγωνο | Τετράγωνο |
| Τάση λειτουργίας | 180V – 240V | 180V – 240V |
| Ισχύς λειτουγρίας | >=10A | >=10A |
| Μπουτόν | Ένα (1) διπλής κατεύθυνσης | Δύο (2) διπλής κατεύθυνσης |
| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό | Πλαστικό |
| Χρώμα κατασκευής | Λευκό | Λευκό |

Ζ7  - Ζ8 Φις σούκο

| Αρίθμηση πίνακα ειδών |  | Ζ7 | Ζ8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Είδος |  | Σούκο | Σούκο |
| Σχήμα |  | Θηλυκό | Αρσενικό |
| Υλικό κατασκευής | PVC |  | PVC |
| Τάση λειτουργίας |  | 180V με 250V | 180V με 250V |
| Ένταση ρέυματος |  | >=16Α | >=16Α |
| Υλικό κατασκευής |  | PVC | PVC |

Z9 – Ζ10 Ντουί

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Ζ9 | Ζ10 |
| --- | --- | --- |
| Είδος | Ντουϊ | Ντουϊ |
| Σχήμα | Διασπώμενο | Διασπώμενο |
| Υλικό κατασκευής | Θερμοπλαστικό ή βακελίτη | Πορσελάνη |
| Τάση λειτουργίας | 180V με 250V | 180V με 250V |
| Υποδοχή – σπείρωμα | Ε27 με κοντό λαιμό | Ε40 |
| Ένταση ρεύματος | >=16Α | >=16Α |

Η. Ρελέ

Η1 – Η2  - Η3 Ρελέ Ισχύος – φορτίου

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Η1 | Η2 | Η3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Είδος - τύπος | Ισχύος – φορτίου | Ισχύος – φορτίου | Ισχύος – φορτίου |
| Τάση λειτουργίας | 180V με 250V | 180V με 250V | 180V με 250V |
| Ονομαστική ένταση | 25Α | 40Α | 25Α |
| Επαφές | 4 | 4 | 1 |
| Φάσεις | Τριφασικό | Τριφασικό | Μονοφασικό |

Η4  Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Η4 |
| --- | --- |
| Είδος - τύπος | Χρονοδιακόπτης ράγας |
| Θέση ράγας | 1 |
| Τάση λειτουργίας | 180V- 240V |
| Ονομαστική ένταση | >=10A |
| Προγραμματισμός | Αναλογικός - Μηχανικός |
| Λειτουργίας | 24 ώρες |
| Διαστήματα ρύθμισης ON-OFF | >=2 |
| Πόλοι | 2 |
| Διακόπτης | Χειροκίνητη / Αυτόματη Λειτουργία |

Η5  Φωτοκύτταρο στεγανό κουμπωτό

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Η5 |
| --- | --- |
| Είδος - τύπος | Φωτοκύτταρο ημέρας νύχτας |
| Χρήση | Εξωτερικού χώρου για θερμοκρασιακό εύρος -30/+50C |
| Τάση λειτουργίας | 180V- 240V |
| Ονομαστική ένταση | >=16A |
| Ευαισθησία | Ρυθμιζόμενη από 2 με 50Lux ή μεγαλύτερο |
| Στεγανότητα | IP44 ή IP54 |

Θ. Διάφορα ηλεκτρολογικά υλικά

Θ1 Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς 1σειράς

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ1 |
| --- | --- |
| Είδος | Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς |
| Βαθμός στεγανότητας | IP65 |
| Υλικό κατασκευής | Μεταλλικός |
| Θέσεις ανά σειρά | 12 |
| Σειρές | 1 |

Θ2Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς 2σειρών

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ2 |
| --- | --- |
| Είδος | Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς |
| Βαθμός στεγανότητας | IP65 |
| Υλικό κατασκευής | Μεταλλικός |
| Θέσεις ανά σειρά | 12 |
| Σειρές | 2 |

Θ3 Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς 3 σειρών

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ3 |
| --- | --- |
| Είδος | Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς |
| Διαστάσεις |  |
| Βαθμός στεγανότητας | IP65 |
| Υλικό κατασκευής | Μεταλλικός |
| Θέσεις ανά σειρά | 12 |
| Σειρές | 3 |

Θ4 Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς 1σειράς

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ4 |
| --- | --- |
| Είδος | Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς |
| Διαστάσεις | 282x340x141 |
| Βαθμός στεγανότητας | IP65 |
| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό - PVC |
| Θέσεις ανά σειρά | 12 |
| Πόρτα | Διαφανής |
| Σειρές | 1 |

Θ5 Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς 2σειρών

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ5 |
| --- | --- |
| Είδος | Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς |
| 432x340x161 | 432x340x161 |
| Βαθμός στεγανότητας | IP65 |
| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό - PVC |
| Θέσεις ανά σειρά | 12 |
| Πόρτα | Διαφανής |
| Σειρές | 2 |

Θ6 Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς 3 σειρών

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ6 |
| --- | --- |
| Είδος | Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς |
| Διαστάσεις | 622x340x161 |
| Βαθμός στεγανότητας | IP65 |
| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό - PVC |
| Θέσεις ανά σειρά | 12 |
| Πόρτα | Διαφανής |
| Σειρές | 3 |

Θ7 Βάσεις γλόμπου κυρτές

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ7 |
| --- | --- |
| Είδος | βάση γλόμπου κυρτή |
| Υλικό κατασκευής | Βακελίτης που περιλαμβάνει ντουί πορσελάνης. |
| Διάμετρος | 95mm |
| Ύψος max | 66mm |
| Ύψος min | 40mm |

Θ8 Μπουάτ εξωτερικά στεγανά  10Χ10

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ8 |
| --- | --- |
| Είδος | Μπουάτ εξωτερικά στεγανά 10x10 |
| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό PVC ειδικό. |
| Διαστάσεις | 150 x 110 x 70 mm |
| Στεγανότητα | IP 65 |
| Χρώμα Φωτιστικού | Λευκό |

Θ9 Δεματικά καλωδίων  350χιλ

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ9 |
| --- | --- |
| Είδος | Δεματικά καλωδίων |
| Μέγεθος | 4.5X350mm |

Θ10 Πολύμπριζο 5 θέσεων με καλώδιο

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ10 |
| --- | --- |
| Είδος | Πολύμπριζο |
| Θέσεις | 5 (πέντε) σούκο |
| χρώμα | Λευκό |
| Εγγύηση | 2 έτη |
| Γωνία υποδοχών | 45 μοίρες |

Θ11 –Πισοταινία -φαρδιά

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ12 |  |
| --- | --- | --- |
| Διαστάσεις | 39mmX >=9.1m |  |
| Χαρακτηριστικά | Ταινία αυτοβουλκανιζόμενη για αδιάβροχη προστασία |  |
| Ονομαστική Θερμοκρασία | -40/+90°C |  |
| Διηλεκτρική Αντοχή | >40KV / mm |  |
| Αντοχή Τανισης | 3 Μ |  |
| Ονομαστικό Πάχος | Φ16 mm |  |
| Επιμήκυνση | 750% |  |
| Εφαρμογές | Μόνωση αδιάβροχη προστασία ηλεκτρικών αντικειμένων |  |

Θ12 Κουτιά για θερμομαγνητικά στεγανά

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ13 |
| --- | --- |
| Είδος | Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς |
| Διαστάσεις | 282x340x141 |
| Βαθμός στεγανότητας | IP65 |
| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό - PVC |
| Θέσεις ανά σειρά | 12 |
| Πόρτα | Διαφανής |
| Σειρές | 1 |

Θ13  Θερμομαγνητικά 10-16Α

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ4 |
| --- | --- |
| Είδος | Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς |
| Διαστάσεις | 282x340x141 |
| Βαθμός στεγανότητας | IP65 |
| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό - PVC |
| Θέσεις ανά σειρά | 12 |
| Πόρτα | Διαφανής |
| Σειρές | 1 |

Θ14  Θερμομαγνητικά 6-10Α

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ4 |
| --- | --- |
| Είδος | Πίνακες εξωτερικούς στεγανούς |
| Διαστάσεις | 282x340x141 |
| Βαθμός στεγανότητας | IP65 |
| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό - PVC |
| Θέσεις ανά σειρά | 12 |
| Πόρτα | Διαφανής |
| Σειρές | 1 |

Θ15 -  Θ16  Μονωτική αυτοκόλλητη ταινία στενή

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ8 | Θ9 |
| --- | --- | --- |
| Είδος | Μονωτική αυτοκόλλητη ταινία | Μονωτική αυτοκόλλητη ταινία |
| Υλικό κατασκευής | PVC | PVC |
| Μήκος | >=20 μ | >=20 μ |
| Πλάτος | >=38χιλ | >=18χιλ |
| Χρώμα | Άσπρο ή μαύρο | Άσπρο ή μαύρο |
| αδιάβροχη, ανθεκτική σε πετρέλαιο, βενζίνη, αλατόνερο, αλκάλια, ηλιακή ακτινοβολία. Να φέρει την ένδειξη CE |  |  |

Θ17  Σετ κατσαβίδια ηλεκτρολόγου

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ10 |
| --- | --- |
| Αριθμός τεμαχίων | >=6 |
| Μήκος ανά τεμάχιο | >=100 χιλ |
| Μύτη | Τουλάχιστον 3 ίσια + 3 σταυρό |
| Υλικό μόνωσης | PVC ή καλύτερο |
| Μόνωση για τάση | >=1000V |
| Στο σετ δεν θα συμπεριλαμβάνεται δοκιμαστικό κατσαβίδι εάν ο αριθμός τεμαχίων είναι 6 τεμάχια. |  |

Θ18  Δοκιμαστικό κατσαβίδι ίσιο 500V

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ11 |
| --- | --- |
| Μήκος λεπίδας | >=60 χιλ |
| Συνολικό Μήκος | >=110 χιλ |
| Μύτη | Ίσια |
| Υλικό μόνωσης | PVC ή καλύτερο |
| Μόνωση για τάση | >=500V |

Θ19– Θ20   Κλέμμες για καλώδιο 2,5τ.χ (σειρά

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ19 | Θ20 |
| --- | --- | --- |
| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό PVC | Πλαστικό PVC |
| Χρώμα | Διαφανές ή λευκό | Διαφανές ή λευκό |
| Αριθμός σειρών | >=12 | >=12 |
| Διατομή αγωγού | Φ2,5-4 mm | Φ16 mm |

Θ21  Πολύμπριζο 5 θέσεων με διακόπτη και καλώδιο

| Αρίθμηση πίνακα ειδών | Θ14 |
| --- | --- |
| Είδος | Πολύπριζο |
| Σχήμα | Διασπώμενο |
| Τάση λειτουργίας | 180V με 250V |
| Υλικό κατασκευής | Πλαστικό - PVC |
| Ένταση ρεύματος | >=10Α |
| Θέσεις πρίζας | 5 |
| Πρίζα | Σούκο |
| Ασφάλεια | Διακόπτης ON/OFF φωτιζόμενος |
| Μήκος καλωδίου | >=1,5 μ. |

|  |  | Ηράκλεια 25-11-2019 |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάξαντες Θεοδοσίου Γεώργιος Πολ. Μηχ/κός ΤΕ | Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας | Θεωρήθηκε Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος |
| Χατζημιχάλης Γεώργιος Ηλεκτρολόγος Δ.Ε. | Μπούσιος Δημήτριος Τοπογράφος Μηχ/κος Τ.Ε. | Παπαβασιλείου Αργύρης Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. |