| Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 1 /2015 | Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» |
| --- | --- |
|  | Χρηματοδότηση: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ |
|  | Προϋπολογισμός: 58.000,00 € |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού, αποσκοπεί στην αποκατάσταση ζημιών και προβλημάτων που εντοπίζονται στον δημοτικό φωτισμό, στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού των διαφόρων κοινοχρήστων χώρων, οδών και πλατειών του ∆ήμου, Δημοτικά κτίρια κτλ , όπου προκύπτουν βλάβες, οι οποίες χρειάζονται άμεση αποκατάσταση ή αντικατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη ώστε το αρμόδιο συνεργείο του ∆ήμου μας να είναι σε θέση να αποκαταστήσει τις βλάβες αυτές. Η σύνταξη της μελέτης βασίστηκε σε στοιχεία από προηγούμενες χρονιές, τα οποία δίνουν μίαν εικόνα για τις βλάβες που προκύπτουν συχνότερα.

Τα είδη που θα προμηθευτούμε θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών, οι οποίες εκτιμήθηκαν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες χωρίς σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές τους δίνονται στον παρακάτω πίνακα :

| α/α | Περιγραφή | Κωδικός CPV | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λυχνία ατμών νατρίου ισχύος 250 W | 31532100-5 | τεμ. | 245 |
| 2 | Λυχνία ατμών νατρίου ισχύος 150 W | 31532100-5 | τεμ. | 90 |
| 3 | Λυχνία ατμών υδραργύρου ισχύος 125 W | 31518500-5 | τεμ. | 850 |
| 4 | Λυχνία ατμών υδραργύρου ισχύος 250 W | 31518500-5 | τεμ. | 500 |
| 5 | Λάμπα οικονομίας 23W E27 | 31531000-7 | τεμ. | 3000 |
| 6 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 10 Α | 31211300-1 | τεμ. | 10 |
| 7 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 25 Α | 31211300-1 | τεμ. | 10 |
| 8 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 16 Α | 31211300-1 | τεμ. | 10 |
| 9 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 20 Α | 31211300-1 | τεμ. | 10 |
| 10 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 3 Χ 20 Α | 31211300-1 | τεμ. | 10 |
| 11 | Φις σούκο θηλυκό | 31224100-3 | τεμ. | 20 |
| 12 | Φις σούκο αρσενικό | 31224100-3 | τεμ. | 20 |
| 13 | Ντουϊ διασπόμενο Ε27 ,125 W | 31532000-4 | τεμ. | 100 |
| 14 | Ντουϊ διασπόμενο Ε40 ,125 W | 31532000-4 | τεμ. | 30 |
| 15 | Φυσίγγια νεοζέτ 35 Α | 31211300-1 | τεμ. | 80 |
| 16 | Φυσίγγια νεοζέτ 63Α | 31211300-1 | τεμ. | 35 |
| 17 | Φυσίγγια 25Α | 31211300-1 | τεμ. | 35 |
| 18 | Φυσίγγια 35Α | 31211300-1 | τεμ. | 35 |
| 19 | Σταρτερ 4 έως 65 W | 31532500-9 | τεμ. | 35 |
| 20 | Σταρτερ 4 έως 80 W | 31532500-9 | τεμ. | 35 |
| 21 | Ρελέ θέρμανσης 4 Χ 25 Α | 31681410-0 | τεμ. | 15 |
| 22 | Ρελέ θέρμανσης 4 Χ 40 Α | 31681410-0 | τεμ. | 15 |
| 23 | Χρονοδιακόπτης ράγας 1θέσης, με αυτονομία και φωτοκύταρο μέρα νύχτα (όχι μπαταρίας) | 38750000-7 | τεμ. | 15 |
| 24 | Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 τ.χ εύκαμπτο | 31320000-5 | μέτρα | 450 |
| 25 | Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 τ.χ εύκαμπτο | 31320000-5 | μέτρα | 340 |
| 26 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ4,0 τ.χ | 31320000-5 | μέτρα | 300 |
| 27 | Καλώδιο ΝΥΥ 4χ25τ.χ. | 31320000-5 | μέτρα | 60 |
| 28 | Μετασχηματιστής νατρίου 250 w για φωτιστικά ατμών νατρίου | 31170000-8 | τεμ. | 80 |
| 29 | Μετασχηματιστής για προβολείς HQI ισχύος 400W | 31170000-8 | τεμ. | 20 |
| 30 | Μετασχηματιστής 400 W (Ιωδίνης (metal halide) | 31170000-8 | τεμ. | 5 |
| 31 | Μετασχηματιστής 150 W (Ιωδίνης (metal halide) | 31170000-8 | τεμ. | 20 |
| 32 | Μετασχηματιστής 250 W υδραργύρου | 31170000-8 | τεμ. | 80 |
| 33 | Εκκινητής 400 W | 31532500-9 | τεμ. | 30 |
| 34 | Καλώδιο 3Χ1,5 εύκαμπτο NYY | 31320000-5 | μέτρα | 300 |
| 35 | Καλώδιο 3Χ2,5 εύκαμπτο NYY | 31320000-5 | μέτρα | 300 |
| 36 | Πρίζα χωνευτή(utp) | 31224100-3 | τεμ. | 20 |
| 37 | Πρίζα εξωτερική(utp) | 31224100-3 | τεμ. | 20 |
| 38 | Κλέμμες πλαστ. Για καλώδιο 2,5τ.χ (σειρά) | 31681410-0 | τεμ. | 30 |
| 39 | Κλέμμες πλαστ. Για καλώδιο 16τ.χ (σειρά) | 31681410-0 | τεμ. | 20 |
| 40 | Ρελέ προστασίας 4Χ40Α-220V | 31681410-0 | τεμ. | 4 |
| 41 | Ρελέ προστασίας 2Χ40Α-220V | 31681410-0 | τεμ. | 4 |
| 42 | Δοκιμαστικό κατσαβίδι ίσιο 1000V | 31681410-0 | τεμ. | 20 |
| 43 | Κλεμοασφάλεια 10Α (γυάλινη ασφάλεια ) κομπλέ με καλώδιο σύνδεσης | 31211300-1 | τεμ. | 100 |
| 44 | Διακόπτης χωνευτός κομμιτατέρ | 31214100-0 | τεμ. | 10 |
| 45 | Διακόπτης Α/R ακραίος χωνευτός | 31214100-0 | τεμ. | 10 |
| 46 | Ρόκα πλαστ.για καλώδιο 3Χ1,5τ.χ (100τεμ) | 31681410-0 | τεμ. | 10 |
| 47 | Ρόκα πλαστ.για καλώδιο 3Χ2,5τ.χ (100τεμ) | 31681410-0 | τεμ. | 10 |
| 48 | Ρόκα πλαστ.για καλώδιο 3Χ4,0τ.χ (100τεμ) | 31681410-0 | τεμ. | 10 |
| 49 | Ρόκα πλαστ.για καλώδιο 2Χ1,0τ.χ (100τεμ) | 31681410-0 | τεμ. | 10 |
| 50 | Δεματικά καλωδίων (μήκους 10εκ.) (κουτί) | 31681410-0 | τεμ. | 10 |
| 51 | Λαμπτήρες φθορισμού 120εκ./36W (warm white) | 31532910-6 | τεμ. | 60 |
| 52 | Λαμπτήρες φθορισμού 60εκ./18W (warm white) | 31532910-6 | τεμ. | 60 |
| 53 | Λαμπτήρες 1000W ΗQI -Ε40 για προβολείς γηπέδων | 31531000-7 | τεμ. | 4 |
| 54 | Μετασχηματιστής HQI 1000W/220V/50Hz | 31170000-8 | τεμ. | 2 |
| 55 | Λαμπτήρας HQI 400W/E40/220V | 31531000-7 | τεμ. | 10 |
| 56 | Μονωτικές ταινίες πλαστικές φαρδιές | 31681000-3 | τεμ. | 50 |
| 57 | Μονωτικές ταινίες πλαστικές στενές | 31681000-3 | τεμ. | 50 |
| 58 | Ασφάλειες γυάλινες 2Α | 31211300-1 | τεμ. | 100 |
| 59 | Ασφάλειες γυάλινες 4Α | 31211300-1 | τεμ. | 100 |
| 60 | Φωτιστικό κορυφής φανοστάτη (γυάλινο περίβλημα )Φ 26 | 34993000-4 | τεμ. | 10 |
| 61 | Φωτιστικό κορυφής φανοστάτη (γυάλινο περίβλημα )Φ30 | 34993000-4 | τεμ. | 30 |
| 62 | Φωτιστικό κορυφής φανοστάτη (γυάλινο περίβλημα )Φ40 | 34993000-4 | τεμ. | 5 |
| 63 | Πολύμπριζο 5 θέσεων διασπόμενο | 31224100-3 | τεμ. | 30 |

Πιο αναλυτικά, για τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που χρειάζεται να πληρούν ορισμένα από τα παραπάνω προς προμήθεια είδη, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση,και θα πρέπει να πιστοποιούνται με πιστοποιητικά της κατασκευάστριας εταιρίας, επισημαίνουμε τα εξής :

Λυχνίες ατμών νατρίου ισχύος 250 W

Οι προς προμήθεια λυχνίες χρειάζεται να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ελάχιστη φωτεινή ροή: 31.600Lm,

Eλάχιστη αποδοτικότητα: 124Lm/W,

Μέση διάρκεια ζωής Β50: 32.000Hr,

∆ιατήρηση φωτεινής ροής στις 28.000hr (LLMF @ 28.000hr)>=92%, Ενεργειακή κλάση λαμπτήρα : A+,

Πιστοποίηση κατά RoHS,

Εναρμόνιση  με τις προδιαγραφές ασφαλείας του προτύπου ΕΝ 62035, Εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του κανονισμού ΕrP (EU 245/2009).

Λυχνίες ατμών νατρίου ισχύος 150 W

Οι προς προμήθεια λυχνίες χρειάζεται να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ελάχιστη φωτεινή ροή: 17.000Lm,

Eλάχιστη αποδοτικότητα: 112Lm/W,

Μέση διάρκεια ζωής Β50: 32.000Hr,

∆ιατήρηση φωτεινής ροής στις 28.000hr (LLMF @ 28.000hr)>=92%, Ενεργειακή κλάση λαμπτήρα : A+,

Πιστοποίηση κατά RoHS,

Εναρμόνιση  με τις προδιαγραφές ασφαλείας του προτύπου ΕΝ 62035, Εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του κανονισμού ΕrP (EU 245/2009)

Λυχνίες  Υδραργύρου ισχύος 125 W

Οι προς προμήθεια λυχνίες χρειάζεται να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ελάχιστη φωτεινή ροή: 6.500Lm,

Eλάχιστη αποδοτικότητα: 52Lm/W,

Μέση διάρκεια ζωής Β50: 24.000Hr,

∆ιατήρηση φωτεινής ροής στις 16.000hr (LLMF @ 16.000hr)>=64%, Ενεργειακή κλάση λαμπτήρα : Β,

Πιστοποίηση κατά RoHS,

Εναρμόνιση  με τις προδιαγραφές ασφαλείας του προτύπου ΕΝ 62035,

Λυχνίες  Υδραργύρου ισχύος 250 W

Οι προς προμήθεια λυχνίες χρειάζεται να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ελάχιστη φωτεινή ροή: 14.000Lm,

Eλάχιστη αποδοτικότητα: 56Lm/W,

Μέση διάρκεια ζωής Β50: 24.000Hr,

∆ιατήρηση φωτεινής ροής στις 16.000hr (LLMF @ 16.000hr)>=67%, Ενεργειακή κλάση λαμπτήρα : Β,

Πιστοποίηση κατά RoHS,

Εναρμόνιση  με τις προδιαγραφές ασφαλείας του προτύπου ΕΝ 62035,

Λαμπτήρες  HQI  ισχύος 1000 W, ψυχρού λευκού χρώματος

Οι προς προμήθεια λυχνίες χρειάζεται να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ελάχιστη φωτεινή ροή: 85.000Lm,

Eλάχιστη αποδοτικότητα: 82Lm/W,

Μέση διάρκεια ζωής Β50: 9.000Hr,

∆ιατήρηση φωτεινής ροής στις 6.000hr (LLMF @ 16.000hr)>=47%, Ενεργειακή κλάση λαμπτήρα : Α,

Πιστοποίηση κατά RoHS,

Εναρμόνιση  με τις προδιαγραφές ασφαλείας του προτύπου ΕΝ 62035, ∆είκτης χρωματικής απόδοσης Ra>80, Θερμοκρασία χρώματος=7250Κ.

| Ηράκλεια 29-01-2015 | Ηράκλεια 29-01-2015 | Ηράκλεια 29-01-2015 |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάξαντες Θεοδοσίου Γεώργιος Πολ. Μηχ/κός ΤΕ | Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας | Θεωρήθηκε Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος |
| Χατζημιχάλης Γεώργιος Ηλεκτρολόγος Δ.Ε. | Μπούσιος Δημήτριος Τοπογράφος Μηχ/κος Τ.Ε. | Παπαβασιλείου Αργύρης Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. |